Abony város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2003. (XII.17.) számú  rendelete
a város Helyi Építési Szabályzatáról

Abony város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ának (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében megalkotja Abony Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) szóló rendeletét, jóváhagyja a település Szabályozási Tervlapjait (továbbiakban: SZT) valamint kötelezően elrendeli azok együttes alkalmazását.

###### I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya, alkalmazása
1. §

- Jelen rendelet hatálya Abony város közigazgatási területére terjed ki.

- A HÉSZ mellékletei:

- 3.1, 3.2 sz.: Belterületi szabályozási tervlapok (M=1:4.000),

- 4. sz.: Szabályozási tervlap a városközpont területére (M=1:2.000),

- 5.1, 5.2 sz.: Külterületi övezeti tervlapok (M=1:10.000),

- A HÉSZ függelékei:

- F-1: A legfontosabb magyarországi őshonos fa és cserjefajok tájékoztató jegyzéke

- A rendelet hatálya alá tartozó területen az Országos Településrendezési és Építési  Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) előírásait e rendeletben foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

- A rendeletben foglalt előírásoktól való eltérésre kizárólag a HÉSZ és a Szabályozási terv módosításával van lehetőség.

A szabályozási tervlap
2. §

- A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz.

- A kötelező szabályozási elemek a tervlapon:

- A belterület határa.

- Tervezett szabályozási vonal.

- Övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa.

- Műemlék és műemléki környezet határa.

- Védőterületek, védőtávolságok, védősávok.

- Országos jelentőségű védett természeti terület – természetvédelmi terület határa;

- Helyi jelentőségű védett természeti terület határa;

- Természeti terület határa;

- Nyilvántartott régészeti lelőhely határa.

- Rekultiválandó terület;

- Helyi védelemre javasolt épület és építmény, valamint helyi értékvédelmi terület határa.

b) A tervlapon szereplő irányadó szabályozási elemek.

# II. FEJEZET

AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI

Elvi építési engedélyezés

3. §

- A műemlékek műemléki környezetében, valamint a helyi értékvédelmi rendelet megalkotása és hatályba lépése után a helyi értékvédelmi területen lévő telkek esetében az építésengedélyezési eljárásban az építési engedélyezési eljárást megelőzően a településképi követelmények és a műszaki kialakíthatóság előzetes tisztázása érdekében elvi építési engedélyt kell beszerezni.

- Az elvi építési engedélykérelemhez mellékletként csatolni kell a meglévő és tervezett állapotra vonatkozóan a tervezett beépítés mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telekre kiterjedő utcaképet az építmények tömegvázlatával és színtervével együtt, értékelhető módon bemutatva, M=1:200 méretarányban.

Az építési engedélykérelmek elbírálásának kiegészítő szabályai

4. §

- Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági

engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bek. j) pontjának

felhatalmazása alapján az engedélyköteles építési munkák köre bővül, engedélykötelessé

válik:

- A műemlékek műemléki környezetének valamint a helyi védelem alatt álló településrészek területén az épületek közterületek felől látható homlokzatainak nem szerkezeti jellegű megváltoztatása (színezés, festett vagy plasztikus díszítés, tetőfedés anyaga, homlokzati nyílászárók cseréje, illetve átalakítása);

- 0,5 m2-nél nagyobb hirdető berendezés létesítése;

- Utcabútorok elhelyezése.

###### III. FEJEZET
AZ ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Telekalakítás
5. §

- A település területén építési telket alakítani csak építési jogot biztosító szabályozási előírás alapján szabad. Építési engedély csak olyan építési telekre adható, amely megfelel a Szabályozási terv, illetve a HÉSZ övezeti előírásainak.

- Ha a telekalakítás során a kialakítandó telkek mindegyike nem közelíthető meg a      Szabályozási terv szerint kialakított közterületről, akkor

- amennyiben magánút kialakításával a probléma rendezhető, azt a telekalakítás keretei között kell megoldani,

- amennyiben közterület kialakítása vagy módosítása (bővítés, megszüntetés, szűkítés) válik szükségessé, a Szabályozási tervet módosítani kell.

- A tervezett szabályozási vonallal érintett telkek esetében az ingatlant érintő építés vagy használati mód változás engedélyezése előtt a telekalakítás megtörténte után adható ki engedély.

- Beépített környezetben és új beépítés esetén az övezeti előírásnál kisebb méretű új telek nem alakítható ki. Kialakult, építési joggal rendelkező telek építési jogosultsága a telek nagyságától függetlenül fennáll. Ez a jog csak építési tilalommal szüntethető meg.

- Övezet, építési övezet határa csak telek, építési telek határa mentén haladhat, ezért telekalakítás (telekegyesítés) nem engedélyezhető úgy, hogy egy telekre két övezet előírásai legyenek érvényesek.

- A város területén új nyúlványos telek nem alakítható ki.

Általános beépítési előírások
6. §

- A település igazgatási területén építési engedély csak az építési szabályoknak megfelelően kialakított kiszolgáló-, vagy lakóútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telekre adható.

- Az egyes telkek beépítési lehetőségét az általános előírásokon túlmenően az adott telekre vonatkozó övezeti, építési övezeti előírások határozzák meg. Építési engedély csak a HÉSZ vonatkozó általános és részletes előírásainak betartásával adható ki.

- A település igazgatási területén a már meglévő, kialakult beépítés fenntartható (állagmegóvás, felújítás engedélyezhető), de új építési munka már csak a HÉSZ előírásainak betartásával végezhető.

- Építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni a szabályozási terven feltüntetett, valamint egyéb jogszabályok által megalapozott, a szakhatóságok által megszabott védőterületet, védőtávolságot, védősávot.

- Vízfelületek, vagy mély fekvésű, vizenyős területek közelében tervezett beruházás esetén az építtetőnek részletes talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni az adott telek, illetve terület beépíthetőségét. Az adott telek beépítésének feltétele fentieken túl, hogy az építtető a vízügyi szakhatóság hozzájárulását is beszerezze.

- A talaj- és felszíni vizek áramlását és minőségét veszélyeztető építés esetén építési engedély csak az illetékes vízügyi hatóság bevonásával adható ki.

- Amennyiben az épület, építmény alapozási síkja a maximális talajvízszint alá kerül, az építési engedélyhez alapozási terv készítése szükséges, és a kivitelezés során ellenőrizni kell az alapozás és a szigetelés terv szerinti megvalósítását

- Az előkertek mélysége a környezetben kialakult beépítésnek megfelelően határozandó meg. Az újonnan építési övezetté váló területeken, vagy ha az adott telek környezetében nincs kialakult beépítés, az előkert mélysége 5 m.

- Az oldal- és hátsókertek kialakítására az OTÉK vonatkozó előírásai a mértékadók minden olyan esetben, ahol e szabályzat ettől eltérő értékeket nem határoz meg.

- Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén a ténylegesen oldalhatárra helyezett épületet a kialakult állapot szerint, új épület esetén az oldalhatártól 1,5 m-re kell elhelyezni, a beépítéssel ellentétes oldalon az oldalkert minimális mérete 6,0 m.

- Az övezetek telkein az építési hely hossza 60 m-nél nem hosszabb telek esetén max. 30 m, 60 m-nél hosszabb telek esetén max. 40 m lehet.

Nyúlványos telek esetén ez a távolság a nyélnek a beépíthető telekrészhez való csatlakozásától számítandó.

- Az adott építési övezetben az övezetre meghatározott beépítési módtól eltérően is engedélyezhető az épület:

- ha a meghatározott beépítési mód oldalhatáron álló, akkor szabadonálló beépítés is engedélyezhető abban az esetben, ha a tárgyi építési telek 20 méternél szélesebb és a szomszédos telken kialakult beépítés lehetővé teszi, valamint a tervezett létesítmény funkciója is igényli.

- ha a meghatározott beépítési mód zártsorú, akkor oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető, ha az engedélyezett terv a későbbiekben a zártsorúvá való átépülést nem akadályozza. Ebben az esetben az oldalkert mérete (a két épület közötti távolság) minimum 4 m lehet és az utcavonallal párhuzamos gerincű tető alakítandó ki.

Ezekben az esetekben azonban az engedélyezhető eltérő beépítési módot csak úgy lehet alkalmazni az adott telken, ha azáltal a szomszédos telkek építési jogai (pl. telekhasználat, későbbi beépíthetőség, bővíthetőség) nem sérülnek.

- A település beépítésre szánt területén építési engedélyt csak teljes körű közműellátás biztosítása esetén szabad kiadni azokon a területeken, ahol már rendelkezésre áll a vezetékes közcsatorna hálózat, amelynek alapja a „közműves szennyvízelvezetésről” szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rend. 21. § (5) bek. a) pontja. Addig, amíg az elvezető hálózat ki nem épül, átmenetileg részleges közműellátással (hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezéssel) engedélyezhető a tervezett beépítés. A használatbavételi engedély kiadásának feltétele az építmények közműellátásának megléte.

- A beépítésre nem szánt területeken a közműellátás tekintetében az OTÉK 33. §-ában rögzített feltételek teljesítése esetén adható ki építési engedély.

- Az egyes övezetekben, építési övezetekben tervezett létesítményekre akkor adható ki építési, használatbavételi és rendeltetés-megváltoztatási engedély, ha a létesítményben tervezett tevékenység nem lépi túl az adott övezetre, építési övezetre jelen rendeletben előírt környezetvédelmi határértékeket.

- A temetők 30 m-es védőtávolságán belüli építési hatósági ügyekben az ÁNTSZ szakhatóságként működik közre, de e védőtávolságon belül gazdasági és haszonállattartás céljára szolgáló építmények, valamint az első vízadó rétegre telepített kutak nem létesíthetők.

- Homlokvonali kerítés létesítésére engedélyt kiadni az OTÉK 44. §-ának megfelelően szabad, azzal a megkötéssel, hogy saroktelkek esetén a homlokvonali kerítés csak áttört, a kereszteződés beláthatóságát lehetővé tevő anyagból készülhet.

- A település területén állattartó építmény építési engedélyezési eljárásánál az állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendelet előírásait is be kell tartani.

- A település igazgatási területén a vezeték nélküli hírközlési és mikrohullámú létesítmények engedélykötelesek.

- Közcélú vezeték nélküli hírközlési és mikrohullámú létesítmények lakóterületen és lakóépülettől 50 m-re nem helyezhetők el.

- Lakótelkeken csak magáncélú és –tulajdonú vezeték nélküli hírközlési létesítmények (antennaoszlopok) helyezhetők el.

(20)	Az alábbiakban felsorolt területeken antenna oszlopot nem szabad elhelyezni:

- műemléken és a hozzá tartozó telekterületen,

- műemléki környezet területén,

- helyi értékvédelmi területen,

- lakóépülettől 50m-re.

###### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

###### Lakóterületi építési övezetek

Lakóövezetek általános előírásai

7. §

- A lakóövezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, azonban más elsődleges funkciójú építmény, épület is elhelyezhető az övezet telkeinek területén az OTÉK előírásai szerint, a HÉSZ övezeti előírásai alapján.

- Az adott építési övezeti előírásokban szereplő legkisebb telekméretnél kisebb területű kialakult és lakóépülettel már rendelkező építési telken is engedélyezni kell az építést, ha a régi helyett új lakóépület épül és az összes egyéb előírás betartható.

- Az övezetek területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységek nem engedélyezhetők.

- A lakóépületeken a tető hajlásszöge és anyaga a kialakult környező beépítéshez igazodjon.

- A telekalakítás szabályai:

- Az övezetek területén kialakítható új építési telkek legkisebb szélessége oldalhatáron álló beépítési mód esetén 16 m, szabadonálló beépítési mód esetén 20 m, legkisebb mélysége 35 méter lehet.

- Az övezetekben előírt minimális telekméret kétszeresét el nem érő telkek tovább nem oszthatók.

- Az építési telkeken kialakítható lakóépület utcai homlokzatának szélessége, ha a beépítés nem zártsorú, legfeljebb 12 méter lehet.

- Ha a már kialakult építési telek legkisebb szélessége 16 m-nél kisebb, akkor az építmények közötti legkisebb távolság méretét a 6 m-ről 4 m-re lehet lecsökkenteni a környezetben kialakult beépítés figyelembevételével. Ezt csak akkor lehet alkalmazni, ha az illetékes tűzvédelmi szakhatóság az építés engedélyezése előtt külön nyilatkozatában előzetes engedélyt adott a 4 m-es oldalkert alkalmazására, továbbá a szomszédos telkek építési jogai ezáltal nem csorbulnak.

- A városközpont területén (Erzsébet királyné utca - Szelei út – Radák K. u. – Vak Bottyán u. – Fadrusz u. – Vörösmarty u. – Liget u. - Abonyi Lajos u. - Hunyadi J. utca – Luther Márton u. – Bethlen G. u. – Rákóczi u. – Tompa M. u. - Nagykőrösi út - Dózsa Gy. út – Ceglédi út által határolt terület) bárminemű bővítéssel, felújítással járó építési tevékenység, illetve bővítés, felújítás és új épület, építmény építése esetén a homlokzatszínezések építési engedély-kötelesek.

Az Lke-1 jelű lakóövezet

8. §

| Lke-1 | Z | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | 6,0/7,0 | 500 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni:

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legkisebb/Legna-gyobb építménymagas-ság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lke-1 | Zártsorú | 500 m2 | 30 % | 6,0/7,0 m | 30 % |

- Az építési övezetben az OTÉK 13. § (2) bekezdésének 1., 2., 3. pontjaiban és a (3) bekezdésének 2. pontjában felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés-megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), i), és m) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

- Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

Az Lke-2 jelű lakóövezet

9. §

| Lke-2 | O | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | 5,5 | 500 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni:

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lke-2 | Oldalhatáron álló | 500 m2 | 30 % | 5,5 m | 30 % |

- Az építési övezetben az OTÉK 13. § (2) bekezdésének 1., 2., 3. pontjaiban és a (3) bekezdésének 1. és 2. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés-megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), i), és m) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

- Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

Az Lf-1 jelű lakóövezet

10. §

| Lf-1 | O | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 700 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni:

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lf-1 | Oldalhatáron álló | 700 m2 | 25 % | 5,0 m | 50 % |

- Az építési övezetben egy telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el két lakással, valamint az OTÉK 14. § (2) bekezdésének 2-7. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés-megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), i), és m) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

Az Lf-2 jelű lakóövezet

11. §

| Lf-2 | O | 20 |
| --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 1000 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni:

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lf-2 | Oldalhatáron álló | 1000 m2 | 20 % | 5,0 m | 50 % |

- Az építési övezetekben egy telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el két lakással, valamint az OTÉK 14. § (2) bekezdésének 2-7. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés-megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), i), és m) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

Az Lf-3 jelű lakóövezet

12. §

| Lf-3 | O | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 400 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni:

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lf-3 | Oldalhatáron álló | 400 m2 | 30 % | 5,0 m | 0 % |

- Az építési övezetben egy telken legfeljebb egy lakóépület helyezhető el két lakással, valamint az OTÉK 14. § (2) bekezdésének 2-7. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés-megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), i), és m) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

###### Vegyes építési övezetek

A településközpont vegyes építési övezetek általános előírásai

13. §

- A településközpont vegyes építési övezetek területe intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb, lakóterületet nem zavaró funkciók elhelyezésére szolgálnak.

- Az övezetben elhelyezésre kerülő épületeken magastetőt kell alkalmazni. A tető hajlásszöge 20-45º között választható meg.

- Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységek nem engedélyezhetők.

- A telekalakítás szabályai:

- Az övezetek területén kialakítható új építési telkek legkisebb szélessége oldalhatáron álló beépítési mód esetén 16 m, szabadonálló beépítési mód esetén 20 m, legkisebb mélysége 35 méter lehet.

- Az övezetekben előírt minimális telekméret kétszeresét el nem érő telkek tovább nem oszthatók.

- Az építési telkeken kialakítható lakóépület utcai homlokzatának szélessége, ha a beépítés nem zártsorú, legfeljebb 12 méter lehet.

- A közintézményeket az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően kell kialakítani.

- Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

- A városközpont területén (Erzsébet királyné utca - Szelei út – Radák K. u. – Vak Bottyán u. – Fadrusz u. – Vörösmarty u. – Liget u. - Abonyi Lajos u. - Hunyadi J. utca – Luther Márton u. – Bethlen G. u. – Rákóczi u. – Tompa M. u. - Nagykőrösi út - Dózsa Gy. út – Ceglédi út által határolt terület) bárminemű bővítéssel, felújítással járó építési tevékenység, illetve bővítés, felújítás és új épület, építmény építése esetén a homlokzatszínezések építési engedély-kötelesek.

A Vt-1 jelű övezet
(Abony településközponti részeinek meglévő és tervezett vegyes területe)
14. §

| Vt-1 | Z | 35 |
| --- | --- | --- |
|  | 6,0/7,0 | 500 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legkisebb/Legna-gyobb építménymagas-ság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Vt-1 | Zártsorú | 500 m2 | 35 % | 6,0/7,0 m | 40 % |

- Az övezeten belül az OTÉK 16. § (2) bekezdésének 1-5. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el.

- Az övezet építési telkein a lakó funkció elsődlegessége esetén egy telken legfeljebb egy, kétlakásos lakóépület létesítése engedélyezhető. Ezt az előírást a meglévő építmények rendeltetés megváltoztatási engedélyezésének esetére is alkalmazni kell.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

A Vt-2 jelű övezet
(Abony igazgatási, oktatási, egészségügyi és egyházi funkciójú meglévő vegyes területei)
15. §

| Vt-2 | K | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | 14,0 | 2000 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Vt-2 | Kialakult | 2000 m2 | 30 % | 14,0 m | 40 % |

- Az övezeten belül az OTÉK 16. §-ának (2) bekezdésének 2. és 5. pontjában felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el, az övezet területén lakóépület nem létesíthető.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontjaiban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

###### Gazdasági építési övezetek

Gazdasági területek építési övezeteinek általános előírásai
16. §

- A gazdasági területek kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) illetve ipari-gazdasági (Gip) építési övezetekbe tartoznak.

- A gazdasági területek építési telkein belül a lakó- és településközponti vegyes övezetekkel határos telekhatárok mentén összefüggő, többszintes növényállományú védőzöldsávot kell telepíteni, melynek minimális szélessége 10 m.

- Az egyes építési telkeken az adott építési övezetre előírt legkisebb zöldfelületi arány alapján kiszámított legkisebb zöldfelület nagyság minden megkezdett 200 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni és fenntartani.

- A gazdasági övezetek területén telekalakítás – a kialakításra kerülő telekszámtól függetlenül – csak telekalakítási terv szerint végezhető.

- Az övezetekben megadott legnagyobb építménymagasság értékét az övezetben megengedett tevékenységhez szükséges alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények legfeljebb kétszeresen haladhatják meg.

A Gksz-1 jelű kereskedelmi-gazdasági építési övezet
(Abony meglévő és tervezett, belterületi gazdasági területei)

17. §

| Gksz-1 | SZ | 35 |
| --- | --- | --- |
|  | 7,5 | 2000 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni:

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb Beépítettség | Legnagyobb Építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Gksz-1 | Szabadon álló | 2000 m2 | 35 % | 7,5 m | 40 % |

- Az övezeten belül az OTÉK 19. §-a (2) bekezdésének 1., 2., 3. és 4. pontjában jelölt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el, illetve azok a tevékenységek folytathatók, amelyekhez szükséges védőtávolságok a környező területek jogszerű területhasználatát nem korlátozzák.

- A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 30 m, legkisebb mélysége 50 m lehet.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

- Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

A Gksz-2 jelű kereskedelmi-gazdasági építési övezet
(Abony meglévő és tervezett gazdasági területei)

18. §

| Gksz-2 | SZ | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | 7,5 | 5000 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni:

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb Beépítettség | Legnagyobb Építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Gksz-2 | Szabadon álló | 5000 m2 | 30 % | 7,5 m | 40 % |

- Az övezeten belül az OTÉK 19. §-ának 1., 2. és 3. bekezdésében jelölt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el, illetve azok a tevékenységek folytathatók, amelyekhez szükséges védőtávolságok a környező területek jogszerű területhasználatát nem korlátozzák.

- A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 50 m, legkisebb mélysége 60 m lehet.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

- Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

A Gip-1 jelű ipari-gazdasági építési övezet
(Abony meglévő és tervezett ipari területei, a meglévő mezőgazdasági intenzív

termelő és feldolgozó üzemi telephelyek, majorok területe)

19. §

| Gip-1 | SZ | 35 |
| --- | --- | --- |
|  | 8,0 | 5000 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Gip-1 | Szabadon álló | 5000 m2 | 35 % | 8,0 m | 30 % |

- Az övezeten belül az OTÉK 20. §-ának (3), (4) és (5) bekezdésében jelölt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el, illetve azok a tevékenységek folytathatók, amelyekhez szükséges védőtávolságok a környező területek jogszerű területhasználatát nem korlátozzák.

- A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 50 m, legkisebb mélysége 60 m lehet.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül bármely létesítmény elhelyezhető.

- Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

A Gip-2 jelű ipari gazdasági építési övezet
(A szennyvíztisztító területe)
20. §

| Gip-2 | SZ | 50 |
| --- | --- | --- |
|  | 10,5 | 10.000 |

- Az építési övezetben kialakítható építési telek és az engedélyezhető beépítés fő paramétereit az alábbi táblázat előírásai tartalmazzák.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Gip-2 | Szabadon álló | Kialakult | 35 % | 10,5 m | 30 % |

- Az építési övezetben az OTÉK 20. §-ának (4) bekezdésében említett funkciók közül kizárólag a jelentős területigénnyel bíró közműtelephely (szennyvíztisztító) és a hírközlés létesítményei és berendezései helyezhetők el.

- Az építési övezetben a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), f), h), l), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

###### Üdülőterületek

Üdülőterületek építési övezetei

21. §

- Az üdülőterületek a hétvégi házas (Üh) építési övezetekbe tartoznak.

- Az üdülő övezetek területén az üdülőterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységek nem engedélyezhetők.

- Az üdülőépületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges. A tető hajlásszöge legfeljebb 45o lehet.

- A beépítés feltétele a részleges közművesítettség – az OTÉK 8. § (2) bekezdés szerint - azzal a megkötéssel, hogy a vezetékes szennyvíz- és gázhálózatra való rákötés lehetőségét is biztosítani kell.

- Az egyes üdülőtelkeken az adott építési övezetre előírt legkisebb zöldfelületi arány alapján kiszámított legkisebb zöldfelület nagyság minden megkezdett 150 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni és fenntartani.

- Az övezetekben haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

Az Üh-1 jelű hétvégiházas területek

(A meglévő üdülőterületek)

22. §

| Üh-1 | O | 20 |
| --- | --- | --- |
|  | 4,5 | 600 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Üh-1 | Oldalhatáron álló | 600 m2 | 20 % | 4,5 m | 60 % |

- Az övezetben az OTÉK 23. § szerinti épületek, építmények helyezhetők el.

- Szerelési-, műhely- és gazdasági épület építése a területen nem engedélyezhető.

- Az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

###### Különleges területek, építési övezetek

Különleges területek építési övezeteinek általános előírásai
23. §

- A különleges területek építési övezeteibe a város területén a szociális otthon területe (Keü), a meglévő és tervezett strand (Kst), a temetők területei (Kt), a sportpálya (Ksp) és sport-rekreációs területek (Ksr), valamint a bánya (Kb) és a hulladéklerakó területe (Kh) tartozik.

- Az övezetek meglévő telkei nem oszthatók meg. Rendeltetési mód változásból eredő telekmegosztási igény esetén a SZT módosítandó.

- A különleges területek övezeteit az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően kell kialakítani.

- Az övezetek területén haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

A Keü jelű különleges építési övezet
(A szociális otthon területe)
24. §

| Keü | SZ | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | 5,5 | K |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Keü | Szabadonálló | Kialakult | 15 %, | 5,5 m | 60 % |

- Az övezeten belül, az OTÉK 24. §-a (3) bekezdésének 4. pontjában felsorolt funkciójú és az azzal összhangban lévő funkciójú épület, építmény helyezhető el.

- Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységek nem engedélyezhetők.

- Az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

A Ksp jelű különleges építési övezet
(a sportpálya területe)
25. §

| Ksp | SZ | 10% |
| --- | --- | --- |
|  | 5,5 | K |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ksp | Szabadon álló | Kialakult | 10 %, | 5,5 m | 80 % |

- Az övezeten belül kizárólag az OTÉK 24. §-a (3) bekezdésének 5. pontjában felsorolt, a sportoláshoz szükséges kiszolgáló funkciójú épületek, építmények helyezhetők el (szociális blokk, lelátó-, öltözőépület).

- Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységek nem engedélyezhetők.

- Az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), h), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

A Kt jelű különleges építési övezet
(a temetők területei)
26. §

| Kt | SZ | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 5,0 | K |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Kt | Szabadon álló | Kialakult | 10 % | 5,0 m | 40 % |

- Az övezeten belül, az OTÉK 24. §-a (3) bekezdésének 7. pontjában felsorolt temető és az ezzel a funkcióval összhangban lévő épület, építmény helyezhető el.

- A legnagyobb építménymagasság értéke temetőkápolna esetén 10 m.

- Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységek nem engedélyezhetők.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), h), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

A Kst jelű különleges építési övezet
(A strand területe)
27. §

| Kst | SZ | 20 |
| --- | --- | --- |
|  | 6,5 | 5000 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Kst | Szabadonálló | 5000 m2 | 20 %, | 6,5 m | 60 % |

- Az övezeten belül, az OTÉK 24. §-a (3) bekezdésének 5. pontjában felsorolt funkciójú, és az ezzel a funkcióval összhangban lévő épület, építmény helyezhető el.

- Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó (pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó) tevékenységek nem engedélyezhetők.

- Az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), g), h), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

A Ksr jelű különleges építési övezet
(egyéb tervezett nagy kiterjedésű sport-rekreációs területek)
28. §

| Ksr | SZ | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | 5,0 | 5000 |

- Az építési övezetben kialakítható építési telek és az engedélyezhető beépítés fő paramétereit az alábbi táblázat előírásai tartalmazzák.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ksr | Szabadonálló | 5000 m2 | 15 %, | 5,0 m | 60 % |

- Az övezeten belül, az OTÉK 24. §-a (3) bekezdésének 5. pontjában felsorolt funkciójú, és az ezzel a funkcióval összhangban lévő épület, építmény helyezhető el.

- Az építési övezetben a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), h), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

A Kb jelű különleges építési övezet
(a bányák területe)
29. §

| Kb | SZ | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 5,0 | K |

- Az építési övezetben kialakítható építési telek és az engedélyezhető beépítés fő paramétereit az alábbi táblázat előírásai tartalmazzák.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Kb | Szabadonálló | Kialakult | 10 %, | 5,0 m | 30 % |

- Az építési övezetben az OTÉK 24. §-ának (3) bekezdésének 8. pontjában felsorolt funkciójú és az azt kiegészítő funkciójú épület, építmény helyezhető el.

- Az építési övezetben a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es pontjában felsoroltak közül az a), b), c), l), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

- A bánya területére rekultivációs tervet kell készíteni, s a területet ennek megfelelően kell rekultiválni.

A Kh jelű különleges építési övezet
(a hulladéklerakó területe)
30. §

| Kh | SZ | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 5,0 | K |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Kh | Szabadon álló | Kialakult | 10 % | 5,0 m | 40 % |

- Az övezeten belül, építési telkenként az OTÉK 24. §-a (3) bekezdésének 10. pontjában felsorolt funkcióhoz igazodó épület, építmény helyezhető el.

- Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), l), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

- A hulladéklerakó területére rekultivációs tervet kell készíteni, s a területet ennek megfelelően kell rekultiválni.

###### BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

A közlekedési övezetek és közművek területe

A Kö jelű közlekedési övezet
31. §

- A közlekedési övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közutak, a vasúti területek a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt.

- A város területén a közlekedési létesítmények szabályozási szélességét a szabályozási terv szerint kell kialakítani.

- A közutak és vasutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető.

- A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:

- M4 autópálya: K.I.

- A 4. sz. főút: tervezett állapotban K.III.

- A 40. sz. főút belterületi szakasza B.III.b., míg a jelenlegi állapot szerint a városon áthalad. A 4. sz. főút várost elkerülő szakaszának megépülte után a 40. sz. főút jelenlegi átkelési szakasza B.IV.b. tervezési osztályba kerül.

- A közigazgatási területen áthaladó összekötő- és bekötőutak: külterületen K.V., belterületen B.IV.b.

- Belterületi gyűjtőutak: B.V.c.

- Egyéb települési utak, utcák:	B.VI.d.

- Külterületen a közlekedési területek védősávja a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával használható fel. A védőterületek értékei külterületen az úttengelytől mérve:

- Gyorsforgalmi és országos főutak nyomvonala mentén 100-100 m.

- Az alsóbbrendű országos közutak mentén 50-50 m. Ezen belül kerítés az úttengelytől 20 m-re, épület 30 m-re helyezhető el.

- Külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el.

- A tervezett közutak kiépítéséhez az alábbi szabályozási szélességek biztosítandók az adottságokhoz alkalmazkodó módon:

- főút: jellemzően 30,0 m, min. 20,0 - 25,0 méter,

- gyűjtő út: jellemzően 22,0 m, min. 18,0 - 20,0 méter,

- lakóutca: jellemzően 12,0 méter (max. 10 telket kiszolgáló lakóutca esetében min. 8,0 méter,

- a külterületi közutak szabályozási szélessége min. 12 m. (amennyiben az érintett területre szabályozási terv nem készül, az új szabályozási szélességet a jelenlegi közterület tengelyétől szimmetrikusan kell biztosítani).

- Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani.

- A már működő közintézmények parkolása csak abban az esetben oldható meg közterületi parkolóval, ha már jelenleg is így van megoldva a parkolása.

- A lakóterületen működő vállalkozások, valamint a településközpont vegyes területek esetében is teljes körűen ki kell elégíteni a parkolási normákat, elsősorban a telken belül. Amennyiben ez nem lehetséges, az alábbi megoldást kell alkalmazni: az önkormányzat parkolási rendelete alapján az igények legalább 50 %-át a tulajdonos saját telkén köteles elhelyezni, a többit az Önkormányzat által kijelölt erre alkalmas közterületen vagy egyéb telken. Ezt is a vállalkozónak kell megépíteni vagy az építés ráeső költségét megfizetnie.

- A közterületi parkolókat fásítva kell kialakítani.

- Az új vállalkozások, jelentősebb forgalomkeltő létesítmények építési engedélyének megadását alátámasztó forgalmi méretezés elkészítéséhez lehet kötni.

- A közlekedési övezet telkein csak szabadon álló beépítéssel és legfeljebb 5%-os beépítettséggel létesíthető épület, építmény.

- A vasútvonal és az állomás 50 m-es védőtávolságán belül elhelyezni tervezett nem vasúti építmények engedélyezéséhez a Vasúti Felügyelet szakhatósági hozzájárulását is be kell szerezni.

Közművekre vonatkozó előírások
32. §

- Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető és engedélyezhető.

- A közműveket, valamint azok biztonsági övezetét közterületen kell kialakítani. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a korábban kiépített közműhálózat nem közterületen létesült, úgy a közmű- és szállítóvezetékek valamint azok biztonsági övezete számára szolgalmi jogi bejegyzéssel helyet kell biztosítani. A szolgalmi jogot az ingatlan tulajdoni lapjára át kell vezettetni. Szolgalmi joggal terhelt területen mindennemű építési tevékenység csak a kedvezményezett hozzájárulásával engedélyezhető.

- A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságain belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető.

- Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, földgáz, közép- és kisfeszültségű, valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket) lehetőleg csak terepszint alatti elhelyezéssel szabad létesíteni. Új vezeték építésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény-, épület-, műtárgyépítés, stb.) esetén a kivitelezés során a meglevő közművezetékek nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző építéseknél a meglevő közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati előírások szerint kell kivitelezni.

- Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint alatt.

- A település beépítésre szánt területein építési engedélyt csak teljes körű közműellátás biztosítása esetén szabad kiadni azokon a területeken, ahol már rendelkezésre áll a vezetékes közcsatorna hálózat. Amíg az elvezető hálózat ki nem épül, átmenetileg részleges közműellátással (hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezéssel) engedélyezhető a tervezett beépítés, ha a talaj- és vízszennyezés kizárható. A használatbavételi engedély kiadásának feltétele az építmények közműellátásának megléte.

- A beépítésre nem szánt területeken a közműellátás tekintetében az OTÉK 33. §-ában rögzített feltételek teljesítése esetén adható ki építési engedély.

- Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. Kerülni kell a légvezetékek kialakítását.

Vízellátás-szennyvízelvezetés

- A vízellátó-hálózat rekonstrukcióját folyamatosan végre kell hajtani.

- A vízellátó hálózat fejlesztését ág- illetve körvezetékes rendszerben kell megvalósítani a rendelkező szabványnak megfelelően.

- A vízellátó-hálózatra a közlekedési úton mért 100 m-enként tűzcsapot kell elhelyezni.

- A házi vízigényt kiegészítő sekély mélylégű, önkormányzati engedélyezésű fúrt kutat létesíteni, megszüntetni, illetve üzembe helyezni csak jogerős vízjogi engedély birtokában lehet. Az engedélyt 500 m3/év vízigényt nem meghaladó, kizárólag háztartási vízigényt kiszolgáló, talajvizet igénybe vevő kút esetén az önkormányzattól, minden egyéb esetben a Vízügyi Igazgatóságtól kell megkérni a 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24.§ (1) bekezdés alapján.

- Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján a VIZIG engedélyével szabad.

- A vízfolyások, vízfelületek partéleitől a karbantartás illetve árvízi védekezés számára szabadon kell hagyni az alábbi szélességű fenntartási sávokat:

- VIZIG kezelés esetén, illetve a Gerje-Perje vízfolyás partéleitől 6-6 m,

- az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 2 m, a másik oldalon legalább 1 m,

- az önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 5 m szélességű sávot szabadon kell hagyni.

- A zárt szennyvíztározó medencéből az összegyűjtött szennyvizeket rendszeres és ellenőrizhető módon a kijelölt szennyvízleürítő helyre kell szállíttatni.

- A nyílt árkokba, patakba, tóba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni.

- Gazdasági területet kialakítani csak szennyvízcsatornára való csatlakozási lehetőség rendelkezésre állása esetén szabad.

- A település területén a talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedélyezhető.

- Közcsatornába kizárólag a 34/1993, (XII. 23.) KTM rendelettel módosított 4/1984. (II. 7.) OVH rendelet előírásainak megfelelő szennyvíz vezethető. Az előírttól eltérő szennyezettségű szennyvizeket telken belül kell előtisztítani a hatóságok által előírt mértékig (ipari szennyezettség, olaj-, zsír-, hordalékfogó, stb.) és ezután bevezetni a közcsatornába vagy a közműpótlóba. A szennyvíz előtisztításából származó veszélyes hulladékot elszállításig úgy kell tárolni, hogy az környezeti szennyezést ne okozzon.

- A település területén elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell létesíteni.

- Szennyvízcsatornába sem ingatlanon belül, sem közterületen csapadékvizet bevezetni nem szabad.

- A csapadékvíz elvezetésére zárt illetve nyílt csapadékvíz-elvezető rendszert kell építeni. A beépített, illetve a beépítésre szánt területen burkolt út csak vízelvezetéssel együtt építhető.

- A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

- A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét a végbefogadóig ellenőrizni kell minden 5.000 m2-t meghaladó telekterületű beruházás engedélyezése esetén. Építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

- 20 gépkocsinál több gépkocsi számára parkolót létesíteni csak kiemelt szegéllyel és vízzáró burkolattal szabad, az összegyűlő csapadékvizet hordalékfogó műtárgyon keresztül szabad a közcsatorna hálózatba, vagy élőfolyásba vezetni. Szénhidrogén szennyezettségnek kitett út, illetve parkoló felületről összegyűlő csapadékvizeket benzin és olajfogó műtárgyon is keresztülvezetve szabad közcsatornába, vagy élőfolyásba vezetni.

Földgázellátás

- A tervezési területet érintő középnyomású vezetékek ágazati előírás szerinti biztonsági övezetét szabadon kell hagyni. Azt érintő tevékenység csak a szolgáltató hozzájárulásával engedélyezhető.

- A termékvezetékek szabvány szerinti védőtávolságát és a szakági előírásokat a település területén be kell tartani.

- Gázvezetékek védőtávolságai az MSz 7048-2 számú szabvány módosítása alapján:

Középnyomású vezeték védőtávolsága épülettől:	3,0 m

Nagy-középnyomású vezeték védőtávolsága épülettől:	5,0 m

- A földgáz középnyomású hálózat biztonsági övezete külterületen 2x5 m, belterületen 2x3 m a TIGÁZ Rt.-vel történt nyomvonali egyeztetés szerint.

- Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés az előkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhető.

Villamosenergia ellátás

- A meglévő középfeszültségű 20 kV-os oszlopokra fektetve épített villamoshálózatokról szóló előírásban az MSZ 151 sz. szabvány szerint rögzített biztonsági övezetet szabadon kell hagyni.

- Új villamosenergia (közép- és kisfeszültségű, közvilágítási) hálózatokat a műemléki környezet és a „helyi értékvédelmi terület”-eken kizárólag térszín alatt földkábellel, a település egyéb területein pedig földkábelbe fektetve, illetve légkábeles formában a többi légvezetékes hálózattal egy oszlopsoron kell megvalósítani.

- Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető.

- Valamennyi üzemen kívül helyezett, feszültségmentesített közép-, kisfeszültségű és távbeszélő szabadvezeték-hálózatot és oszlopos tartószerkezetet, 20 kV-os hálózatot valamint oszlop transzformátorállomást le kell szerelni, anyagát megfelelő hulladék-lerakóhelyre szállítani és a terep helyreállítását elvégezni.

Távközlés

- A település közigazgatási területén új távközlési hálózatot létesíteni ill. a meglevő rekonstrukcióját engedélyezni csak föld alatti (földkábel, alépítmény) elhelyezéssel szabad.

- Közszolgálati hírközlési antennák csak építési engedéllyel helyezhetők el.

- A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előirt magassági korlátozás betartandó.

- Ahol a meglevő vezetékhálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre fennmarad, területgazdálkodási szempontból (az utcabútorozási és utca fásítási lehetőség biztosítása érdekében) a hálózatokat közös oszlopsorra kell összevonni.

A zöldfelületekre vonatkozó előírások
33. §

- A település zöldfelületi rendszerének elsődleges elemei a közparkok, fasorok, erdők, rét-legelő és nádas területek, másodlagos elemei a fennmaradó területek (telkek) növényzettel fedett részei, amelyek együttesen település zöldfelületi hálózatát alkotják.

- A beépítésre szánt területek építési övezeteiben, közlekedési és közműövezetekben, illetve vízgazdálkodási övezetekben új zöldfelület létesítését -a területfel-használás változás jellegétől függően- kertépítészeti kiviteli, tájrendezési vagy rekultivációs terv alapján kell elvégezni.

- Az egyes építési övezetekre, övezetekre előírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál növényzettel fedett területként csak a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkal, egyéb növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes síkú területe vehető számításba. A zöldfelületi fedettség számításánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

  - Nem termett talajon (tetőkertben, térszín alatti garázs tetején, stb.) létesített zöldfelület esetén, amennyiben a tetőszerkezeten a talajfedés vastagsága

- 20-50 cm vastagságú, a felület 25%-a;

- 50-100 cm vastagságú, a felület 50%-a;

- 1,0 m-t meghaladó talajtakarás esetén, a felület 100 %-a számítható bele a zöldfelületi fedettségbe.

  - Gyephézagos burkolat, gyeprács (pl.: parkolók, járófelületek) felületének 20%-a számítható be a zöldfelületi fedettségbe.

- Az egyes telken belül kötelezően létesítendő védőzöld sáv kialakítása és fenntartása a telektulajdonos feladata. A védőzöld sávok telepítésénél több szintű növényállományt (fák és cserjék) kell kialakítani. A telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. A telken belül létesítendő védőzöld sávon belül legfeljebb 5%-os területi arányban helyezhető el építmény és alakítható ki egyéb burkolt felület.

- Az egyes ingatlanokon az övezetenként meghatározott zöldfelületeket -a lakóingatlanok kivételével- legkésőbb az épületek használatba vételéig ki kell alakítani. Használatbavételi engedély csak az előírt zöldfelületek kialakítása után adható ki.

- Fakivágás csak az Önkormányzat fakivágásról és pótlásról szóló külön rendelete alapján végezhető.

- Közterületen vagy közhasználat céljára átadott magánterületen lévő fasor fenntartását, a hiányzó elemek pótlását -a környezeti hatások figyelembe vételével- kertépítészeti kiviteli, fenntartási terv alapján kell elvégezni.

- Beépítésre nem szánt területen, kivéve a közlekedési és közműövezetek területét, az új zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók.

- Erdő- vagy mezőgazdaság területeken tervezett övezetváltozás esetén, az adott terület igénybevételéig biztosítani kell a jelenlegi művelési ág fenntartását.

###### Zöldterületi övezetek

A Zkp jelű zöldterületi övezet
(a közparkok területei)
34. §

| Zkp | SZ | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | 4,5 | K |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Zkp | Szabadon álló | Kialakult | 2 % | 4,5 m | 85 % |

- Az övezetbe tartozó telek nem osztható meg, de azonos övezetbe tartozó telekkel egyesíthető.

- Az övezet telkein az OTÉK 27. § (4) bekezdésének a), és c) pontjában felsorolt létesítmények helyezhetők el.

- Az övezet telkein létesítendő épületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges. A tető hajlásszöge 20-45 fok között választható meg.

- Az övezet telkein a közparkokat legalább 75%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani.

- A közparkokat kertészeti kiviteli tervek alapján kell kialakítani.

- Az övezet területét az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően kell kialakítani.

- Az övezet telkein, különösen a gyermek játszószerek esetén a használók testi épségét nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el. A park fenntartásáról és a park berendezési tárgyainak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

- Az övezetben a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizárólag az a), b), c), d), e), h), m) és n) pontban meghatározott létesítmények helyezhetők el.

###### Erdő övezetek

Az erdő övezetek általános előírásai
35. §

- Az erdő övezetek telkei elsősorban a rendeltetésüknek megfelelő erdőgazdálkodási tevékenységek céljára szolgáló területek.

- Az erdő övezetekbe tartozó telkek tovább nem oszthatók, de az azonos övezetbe tartozó telkek összevonhatók.

- Az erdő övezetekbe sorolt, de kivett művelési ágú földútként és egyúttal közterületként nyilvántartott területekre a HÉSZ közlekedési övezetekre vonatkozó előírásai vonatkoznak.

Az Eg jelű erdő övezet
(A gazdasági erdőterületek)
36. §

| Eg | SZ | 0,5% |
| --- | --- | --- |
|  | 7,5 | 100.000 |

- Az övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Eg | Szabadon álló | 100.000 m2 | 0,5 % | 7,5 m |

- Az övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értékét az erdő- és vadgazdasági tevékenységhez szükséges építmények (pl. magasles) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják meg.

- Az övezetben elsősorban az erdőgazdasági termelés, vadgazdálkodás és természetvédelem építményei helyezhetők el. Az OTÉK-ban és a HÉSZ-ben meghatározott (általános beépítési) feltételek teljesülése esetén lakóépület is létesíthető. A lakóépületben legfeljebb két lakás engedélyezhető. Az övezetben más jellegű, nem erdőgazdasági célú épület nem helyezhető el.

- Az övezetben építési engedély csak akkor adható ki, ha az adott telek építési célra igénybe nem vett része legalább 15 éve erdő művelési ágban van.

- Ha az beépítésre alkalmas méretű telken a meglévő és tervezett létesítmények összes alapterülete az 500 m2-t meghaladja, akkor a beépítés csak jóváhagyott SZT alapján engedélyezhető.

- Az övezet kialakításának elsődleges célja a erdőgazdálkodás lehetőségének biztosítása, ezért az övezetbe tartozó telken csak akkor helyezhető el lakóépület, ha:

- az erdőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi engedéllyel is rendelkezik,

- az erdőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg, ebben az esetben a lakóépületre nem adható önállóan építési és használatbavételi engedély.

- A lakóépület csak magastetős kialakítású lehet. A tető tetőhajlásszöge 20-45O között választható meg.

- Az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es pontjában felsoroltak közül bármely létesítmény elhelyezhető.

- A 10.000 m2-nél kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, újjáépíthető, de további növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtér beépítés) nem engedélyezhető.

- Az övezethez tartozó erdőterületek min. 50 %-ban faállománnyal telepítendők be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki. Új növényállomány telepítésénél őshonos fajok használhatók. Az övezetben vadgazdálkodás esetén az összterület max. 5%-án szántó művelés alakítható ki, melynek vadföldként kell funkcionálnia.

Az Ev jelű erdő övezet
(a véderdők területei)
37. §

- Az övezet védett erdőterületeinek, véderdőinek és védő zöldsávjainak területét min. 75 %-ban faállománnyal kell betelepíteni, fennmaradó részüket gyepes és cserjés felületként kell kialakítani. Új növényállomány telepítésénél csak őshonos fajok használhatók. Az övezetben vadgazdálkodás esetén az összterület max. 5%-án szántó művelés alakítható ki, melynek vadföldként kell funkcionálnia.

- Az övezet telkei nem építhetők be.

- Az övezetben csak vadvédelmi kerítés létesíthető.

###### Mezőgazdasági övezetek

A mezőgazdasági övezetek általános előírásai
38. §

- A mezőgazdasági övezetek telkei a növénytermesztési, állattenyésztési tevékenységek területei, ezért a mezőgazdasági övezetekben elsősorban e mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el, azonban egyes esetekben az övezeti előírásokban foglalt feltételek fennállása esetén kivételesen lakóépület is építhető.

- Ha egy beépíthető méretű telek rendelkezik erdő, gyep (rét, legelő) vagy nádas művelési ágú alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor építhetők be, ha a telek más kivett, vagy művelésből kivehető résszel nem rendelkezik.

- A mezőgazdasági övezetekbe sorolt, de kivett művelési ágú földútként és egyúttal közterületként nyilvántartott területekre a HÉSZ közlekedési övezetek előírásai vonatkoznak.

- Az övezetben a teleknek csak a kivett művelési ágú része keríthető le, természetes hatású anyag használatával. A beépítetlen telek, vagy telekrész nem keríthető le.

- Az övezetek területén épület, építmény csak szabadon állóan helyezhető el. Az épületek elhelyezésénél legalább 10 m mélységű előkertet és a szomszédos telekhatártól minimum 4 méter széles oldalkertet és 10 m mélységű hátsókertet kell biztosítani.

- Az építményeken kívülről látható burkolatként csak természetes hatású anyag alkalmazható. Az épületek földszinti padlószintje legfeljebb az eredeti terepszinthez képest 50 cm-rel nagyobb magasságban alakítható ki.

- A mezőgazdasági övezetek bármelyikébe eső, mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott terület igénybe vehető birtoktest összterületébe történő beszámításánál, függetlenül attól, hogy az övezetben birtokközpont kialakítása engedélyezett, vagy sem.

Az Má-á jelű általános mezőgazdasági övezet
(általános mezőgazdasági területek)
39. §

- Az általános mezőgazdasági övezet telkei nem építhetők be.

Az Má-f1 jelű általános mezőgazdasági övezet
(mezőgazdasági termelést szolgáló építmények elhelyezését megengedő,
farmgazdasági területek)
40. §

| Má-f1 | SZ | 1,5% |
| --- | --- | --- |
|  | 7,5 | 10.000 |

- Az övezetben beépíthető legkisebb birtoktest és az engedélyezhető beépítés fő paramétereit az alábbi táblázat előírásai tartalmazzák.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Má-f1 | Szabadon álló | 10.000 m2 | 1,5 % | 7,5 m |

- A birtoktest összterületére vonatkoztatott beépítettség csak a birtok egyik, legalább 10.000 m2 nagyságú, birtokközpontként kialakított telkén vehető igénybe.

- Birtokközpont csak abban az esetben alakítható ki az övezet területén, ha a birtokközponthoz tartozó birtoktest legalább 80%-a a település közigazgatási területén található.

- A birtokközpont telkén az újonnan kialakítandó építményeknek legalább 500m-re kell lennie a meglévő, illetve szerkezeti terven ábrázolt tervezett belterület határtól.

- A birtokközpont kialakításához előzetesen elvi építési engedélyt kell kérni.

- A birtokközpont kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell a hozzá tartozó birtoktest összes telkének ingatlan-nyilvántartási adatait. A birtoktest birtokközponton kívül eső telkeire építési tilalmat, illetve korlátozást kell bejegyezni. A birtokközpont illetve a birtoktest területén történő építési tevékenység engedélyezési eljárása során vizsgálni kell az OTÉK 1. számú mellékletének 55/A pontjában foglalt feltételek meglétét.

- A birtokközpont telkén a beépítettség nem haladhatja meg a 15%-ot.

- Az övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értékét a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják meg.

- Az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés építményei helyezhetők el, azonban az OTÉK-ban és a HÉSZ-ben meghatározott (általános beépítési) feltételek teljesülése esetén kivételesen lakóépület és az agrárturizmus kiszolgáló építményei is létesíthetők. A kialakítható lakóépületben a tulajdonos számára legfeljebb egy lakás, ezen felül legfeljebb további egy szolgálati lakás létesítése engedélyezhető.

- Ha a birtokközpont telkén a meglévő és tervezett létesítmények összes alapterülete a 600 m2-t meghaladja, akkor a beépítés már csak jóváhagyott SZT alapján engedélyezhető.

- Az övezet kialakításának elsődleges célja a mezőgazdálkodás lehetőségének biztosítása, ezért az övezetbe tartozó telken csak akkor helyezhető el lakóépület, ha:

- a mezőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi engedéllyel is rendelkezik,

- a mezőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg, ebben az esetben a lakóépületre nem adható önállóan építési és használatbavételi engedély.

- A lakóépület csak magastetős kialakítású lehet. A tető tetőhajlásszöge 20-45 fok között választható meg.

- Az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül bármely létesítmény elhelyezhető.

- Az 30.000 m2-nél kisebb területű birtoktest meglévő telkein a már meglévő beépítés fenntartható, újjáépíthető, de további növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtérbeépítés) nem engedélyezhető.

- Az állattartáshoz szükséges gazdasági építmények engedélyezéséhez és az alkalmazott állattartási technológia működtetéséhez legalább a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a vízügyi hatóság hozzájárulását be kell szerezni.

Az Má-f2 jelű általános mezőgazdasági övezet
(mezőgazdasági termelést szolgáló építmények elhelyezését megengedő,
farmgazdasági területek)
41. §

| Má-f2 | SZ | 0,5% |
| --- | --- | --- |
|  | 7,5 | 100.000 |

      - Az övezetben beépíthető legkisebb birtoktest és az engedélyezhető beépítés fő paramétereit az alábbi táblázat előírásai tartalmazzák.

| Övezet jele | Beépítési mód | Kialakítható legkisebb telekterület | Legnagyobb beépítettség | Legnagyobb építmény- magasság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Má-f2 | Szabadon álló | 100.000 m2 | 0,5 % | 7,5 m |

(2) A birtoktest összterületére vonatkoztatott beépítettség csak a birtok egyik, legalább 10.000 m2

nagyságú, birtokközpontként kialakított telkén vehető igénybe.

(3) Birtokközpont csak abban az esetben alakítható ki az övezet területén, ha a birtokközponthoz

tartozó birtoktest legalább 80%-a a település közigazgatási területén található.

- A birtokközpont telkén az újonnan kialakítandó építményeknek legalább 500m-re kell lennie a meglévő, illetve szerkezeti terven ábrázolt tervezett belterület határtól.

- A birtokközpont kialakításához előzetesen elvi építési engedélyt kell kérni.

- A birtokközpont kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell a hozzá tartozó birtoktest összes telkének ingatlan-nyilvántartási adatait. A birtoktest birtokközponton kívül eső telkeire építési tilalmat, illetve korlátozást kell bejegyezni. A birtokközpont illetve a birtoktest területén történő építési tevékenység engedélyezési eljárása során vizsgálni kell az OTÉK 1. számú mellékletének 55/A pontjában foglalt feltételek meglétét.

- A birtokközpont telkén a beépítettség nem haladhatja meg a 15%-ot.

- Az övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értékét a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják meg.

- Az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés építményei helyezhetők el, azonban az OTÉK-ban és a HÉSZ-ben meghatározott (általános beépítési) feltételek teljesülése esetén kivételesen lakóépület és az agrárturizmus kiszolgáló építményei is létesíthetők. A kialakítható lakóépületben a tulajdonos számára legfeljebb egy lakás, ezen felül legfeljebb további egy szolgálati lakás létesítése engedélyezhető.

- Ha a birtokközpont telkén a meglévő és tervezett létesítmények összes alapterülete a 800 m2-t meghaladja, akkor a beépítés már csak jóváhagyott SZT alapján engedélyezhető.

- Az övezet kialakításának elsődleges célja a mezőgazdálkodás lehetőségének biztosítása, ezért az övezetbe tartozó telken csak akkor helyezhető el lakóépület, ha:

  - a mezőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi engedéllyel is rendelkezik,

  - a mezőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg, ebben az esetben a lakóépületre nem adható önállóan építési és használatbavételi engedély.

- A lakóépület csak magastetős kialakítású lehet. A tető tetőhajlásszöge 20-45 fok között

választható meg.

- Az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül bármely létesítmény elhelyezhető.

- Az 100.000 m2-nél kisebb területű birtoktest meglévő telkein a már meglévő beépítés fenntartható, újjáépíthető, de további növelése (alapterület bővítés, emeletráépítés, tetőtérbeépítés) nem engedélyezhető.

- Az állattartáshoz szükséges gazdasági építmények engedélyezéséhez és az alkalmazott állattartási technológia működtetéséhez legalább a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a vízügyi hatóság hozzájárulását be kell szerezni.

###### Egyéb övezet

A V jelű övezet
(a vízfolyások meder és part területe)
42. §

- Az övezetbe a vízfolyások medre és partja, a vízbeszerzési, vízbázis területek és védőterületeik tartoznak. Az övezetben csak a vízgazdálkodással kapcsolatos területhasználatnak megfelelő létesítmények helyezhetők el.

- A vízfolyások fenntartási sávja a külterületen csak gyepterületként alakítható ki.

- A vízfolyások, vízmedrek területét érintő beavatkozások vízjogi engedély alapján végezhetők.

- Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

###### IV. FEJEZET
ÉRTÉKVÉDELEM

Épített értékek védelme

43. §

- Abony igazgatási területén az alábbi építmények állnak országos műemléki védelem alatt:

- Általános iskola és lakás, volt Kostyán István-kúria, romantikus, 1860 körül. Abonyi Lajos u. 8. hrsz: 2380

- Magtár, volt zsinagóga, klasszicista, 1825. Valószínűleg Landherr András műve. Deák Ferenc u. 4. hrsz: 3263

- Nevelőotthon, volt Lavatka-kúria, klasszicista, 1800 körül. Jókai u. 10. hrsz: 3287

- Ref. templom, késő barokk, 1785. Erősen átalakítva. Berendezés: szószék, 1818, Kálvin u. 2. hrsz: 3300/1

- Iskolai étterem, volt Márton-kúria, klasszicista, 1830 körül. Kálvin u. 9. hrsz: 3343

- Strandfürdő, volt Sivó-kúria, klasszicista, 1824, Kálvin u. 10. hrsz: 3306

- Ipari üzem, volt Györe-kúria, klasszicista, 1830 körül. Kécskei u. 2. hrsz: 4471

- R.k. templom, barokk, 1773-1785. Erősen átépítve. Berendezés: szószék, keresztelőkút, sekrestyeszekrény, 18. sz. főoltár, Sperer Mihály műve 1800-ból. Kossuth tér, hrsz: 1

- Nepomuki Szt. János-szobor, klasszicista, 1826. Kossuth tér, hrsz: 1

- Szociális otthon, volt Fábián, majd Berg-kúria, copf, 1786. Nagykőrösi u. 10. hrsz: 4979

- Talián-sírkápolna, klasszicista, 19. sz. első fele. Református temető, hrsz: 0210

- Tsz-iroda, volt Ungár-kúria, klasszicista, 19. sz. első fele. Szolnoki út 3. hrsz: 3262

- Lakóház, pincemúzeum, volt Vigyázó-kúria, klasszicista, 1800 körül. Tószegi u. 51. hrsz: 4160/6

- Irodák, volt régi Vigyázó-kastély, klasszicista, 1830. Tószegi u. 54. hrsz: 3887

- Lakások, volt Szedenik-kúria, klasszicista, 1820 körül. Vak Bottyán u. 2/A. hrsz: 1536/1

- Lakás és orvosi rendelő, volt Kostyán Andor-kúria, klasszicista, 1841-1842. Építette: Szvacrina József. Vasút u. 15. hrsz: 4891

- Falumúzeum, egykori magtár, barokk, 18. sz. közepe. Vasút u. 16. hrsz: 3342

- Az országos műemléki védelem alatt álló építmények építési hatósági ügyeiben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az eljáró szerv.

- Az országos műemléki védelem alatt álló építmények műemléki környezetét a szabályozási tervlap jelöli.

- Az országos műemléki védelem alatt álló építmények műemléki környezetén belüli telkek, építési telkek építési hatósági ügyeiben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként működik közre.

- Amennyiben az országos műemléki jegyzékről törölnek épületet, úgy azt helyi védelem alá kell venni.

Helyi védelemre kijelölt épületek Abony igazgatási területén:

funkció, megnevezés /tulajdonos/ 	cím 				hrsz.

Városháza	Kossuth tér	5508

Rendőrség	Ceglédi út 1.	58

Kinizsi Pál Gimnázium	Kossuth tér 18.	5503

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola	Kálvin u. 1.

Kenyérgyár /Flégner malom/	Ráday u. 4.	5246

Lakóház	Ceglédi út 10.	5251

Lakóház	Ceglédi út 11.	70

Lakóház	Ceglédi út 5.	63

Lakóház	Ceglédi út 15.	73

Lakóház	Munkácsy u. 1.	79

Lakóház	Munkácsy u. 2.	137

Üzlet és lakóház	Szelei út 6.	11

Lakóház és üzlet	Szelei út 10.	16

Lakóház	Szelei út 12.	18

Új kocsma	Szelei út 11.	1030

Élelmiszerbolt	Szelei út 13.	1031

Vendéglő ÁFÉSZ	Szelei út 9.	1030

Óvoda	Szelei út 29.	1052

Művelődési Ház	Csillag Zs. u. 2.	966

Vas-műszaki Bolt ÁFÉSZ	Kossuth tér 5-6.	859/2

Üzlet és lakóház	Kossuth tér 7.	860

Üzlet	Kossuth tér 9.	862

Lakóház	Tószegi út 63.	4166

Lakóház	Nagykőrösi út 8.	4977

Kossuth étterem	Újszászi út 1.	1980

Nagytemető ravatalozó	Szolnoki út 95.	3582

Gyógyszertár	Kossuth tér 12.	81

Lakóház	Szolnoki út 4.	1992

Posta	Szolnoki út 8.	1999/1

Lakóház	Szolnoki út 10.	2015

Lakóház	Szolnoki út 12.	2016

Lakóház	Szolnoki út 14.	3018/1, 3018/2

Lakóház	Klapka Gy. u.13.	2019

Lakóház	Abonyi L. u.2.	2021

Lakóház	Szolnoki út 1.	3269

Lakóház	Szolnoki út 5.	3261

Iskola	Szolnoki út 7.	3260

Lakóház	Szolnoki út 13.		3256

Volt Tejcsarnok	Szolnoki út 15.		3253

Lakóház	Szolnoki út 19.

Lakóház	Jókai u.2.		3268

Lakóház				Jókai u.5.		90

Plébánia	Kossuth tér 14.	            3295

ABC Áruház /ÁFÉSZ/	Kossuth tér 13.	            3296

Üzlet és Önkormányzati lakás	Báthory u. 2.   	            3297

Zeneiskola	Kálvin u.1.  	            3310

Iskola	Kálvin u.3.	            3328

Iskola	Kálvin u.5.  	            3329

Lakóház	Kálvin u. 4-6.	            3303

Lakóház	Arany J. u.1/A	            3331

Lakóház Önkormányzati, kapuzata	Vasút u. 1.	            4922

Lakóház	Vasút u. 7.	         4914/2

Kék Láng Kft. üzlet	Vasút u. 9.	            4913

Lakóház	Szabolcska u. 1.	            4925

Üzlet	Kossuth F. u. 1.	            4533

Lakóház	Nagykőrösi u. 2.	            4952

Lakóház	Nagykőrösi u. 4.	            4954

Lakóház	Nagykőrösi u. 3.	            5502

Lakóház	Nagykőrösi u. 12.	            4981

Lakóház	Nagykőrösi u. 27.              5206

Lakóház	Nagykőrösi u. 45.	            5174

Vasútállomás és épületei MÁV Rt.	Baross G. u.

Nádtetős lakóház			János u. 11.	                   4842

Tornácos ház	Kodály Z. u. 10.	             3499

Patika	Vasút u. 22.     	             3347

Lakóház + üzletek, Önkormányzati	Vasút u. 2.	3314/1, 3314/2

Lakóház	Vasút u. 	             4901

Lakóház	Radák u. 1-3.	    1019-1020

Malom				Radák u. 	                    1061

Általános Iskola Somogyi I.	Szelei u. 1-3. 	               856

Lakóház + üzlet 	Szelei u. 56.	               209

Lakóház	Szemere B. u. 48.          660-661

Tolnay Kripta	Ref. köztemető

- A helyi védelem alatt álló épületek tömeg- és homlokzatalakítása a mai állapotnak megfelelően megtartandó, anyaghasználatában az eredeti anyaghasználathoz kell igazodnia. Felújításukat az eredeti építészeti szerkezetek, részletek, tagozatok megtartásával, az eredeti anyagok alkalmazásával kell megoldani. Amennyiben az eredeti anyaghasználat és alkalmazott épületszerkezetek nem ismertek, úgy csak természetes anyagokat lehet alkalmazni (tégla, kő, cserép, természetes pala, fa stb.).

- A helyi védelem alatt álló épületeken végzett bármilyen építési munka esetén a hagyományos tömegarányokat, homlokzati arányokat, a párkány- és gerincmagasságokat, a nyílásrendeket és a nyílások méretét és osztását, valamint a homlokzati tagozatokat meg kell őrizni.

- A helyi védelem alatt álló épület bővítése csak úgy lehetséges, hogy a változtatás során az a legkisebb kárt szenvedje, az épületek eredeti tömegaránya, homlokzati arányai, utcaképi szerepe ne változzon.

- A védett épület- és építményrészeket az épületekbe vissza kell építeni, a védett kerítéseket meg kell tartani.

- Az épületekben belső átalakításokat csak az eredeti szerkezet és a belső értékek lehető legnagyobb mértékű megtartásával lehet elvégezni.

- A helyi védelem alatt álló épületek, építmények bontására csak a védettség megszűnése után kerülhet sor, csak a műszaki és erkölcsi avulás beállta után. A bontási engedélykérelemhez az épület felmérési és fotódokumentációját is csatolni kell.

- A helyi értékvédelmi területen bárminemű bővítéssel, felújítással járó építési tevékenység, illetve új épület, építmény építése esetén az új épületrésznek illetve épületnek, építménynek karakterében, tömegalakításában illeszkednie kell a helyi védelem alá vont épület környezetében kialakult beépítési módhoz, karakterhez, tömegalakításhoz.

- Az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni a helyi értékvédelmi rendelet előírásait.

- A helyi értékvédelmi területeken a közterületi burkolatok építési engedély kötelesek.

- A Szolnoki úton a Kossuth tértől a Hunyadi utcáig terjedően az egységes utcakép kialakítása érdekében bárminemű bővítéssel, felújítással járó építési tevékenység, illetve új épület, építmény építése esetén az új épületrésznek illetve épületnek, építménynek karakterében, tömegalakításában illeszkednie kell az épület környezetében kialakult beépítési módhoz, karakterhez, tömegalakításhoz.

Régészeti lelőhelyek védelme

44. §

- A régészeti lelőhelyek az örökségvédelmi törvény értelmében ex lege általános védelmet élveznek. A régészeti lelőhelyek területén végzendő bármilyen építési vagy más földmunka, illetve telekalakítás esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes irodáját szakhatóságként meg kell keresni.

- Régészeti lelőhelyek területén való építkezés időpontját, ütemezését egyeztetni kell a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával.

- Amennyiben az ismert régészeti lelőhelyeken kívül földmunkák során régészeti lelőhely nyomai és/vagy régészeti leletek kerülnek elő, az örökségvédelmi törvény 24. §-ában foglaltak szerint kell eljárni, és értesíteni kell a Pest megyei Múzeumok Igazgatóságát.

- A 2001. évi LXIV. törvény 22. §-a értelmében a régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó beruházásokkal lehetőség szerint el kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A megelőző feltárásra az örökségvédelmi törvény 22. § (3) bekezdése, valamint a 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 14. §-a értelmében a beruházónak szerződést kell kötnie a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával.

- Régészeti lelőhelyek Abony igazgatási területén:

Azonosító 				lelőhely neve

33287	Serkeszék-dűlő

33288	Serkeszék-dűlő

33289	Fekete-halom

33290	Abony 46. lelőhely

33291	Deák-halom

33292	Első-víz-dűlő

33293	Első-víz-dűlő II.

33294	Tatárhányás-dűlő

33295	Tatárhányás-dűlő II.

33296	Kis Mihály-tó-dűlő

33297	Kis Mihály-tó-dűlő II.

33298	Kis Mihály-tó-dűlő III.

33299	Régi-Rékasi úti dűlő

33300	Régi-Rékasi úti dűlő II.

33301	Rózsás-dűlő

33302	Rózsás-dűlő II.

33303	Rózsás-dűlő III.

33304	Rózsás-dűlő IV.

33305	Sashalom-dűlő

33306	Sashalom-dűlő II.

33307	Sashalom-dűlő III.

33308	Sashalom-dűlő IV.

33309	Sashalom-dűlő V.

33311	Sashalom-dűlő VI.

33312	Sashalom-dűlő VII.

33313	Világos-halom

33314	Hegyes-halom környéke

33316	Serkeszék-dűlő

33317	Rózsás-dűlő

33318	Drabos-dűlő

33319	Rózsás-halom

33320	Téglás-halom

33321	Piócás-dűlő

37747	Fábián, Berg-Kúria

Természeti értékek védelme
45. §

- Természeti területen és Natura 2000 területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról külön kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) az engedélyezési eljárás során egyedileg úgy kell meghatározni, hogy a természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is igazodjon, ezen eljárásokban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakhatóságként működik közre.

- Természeti területen a vízfolyástól számított 50 m-en belül épület nem építhető, zöldfelületi intézmény létesíthető. A már meglévő építési telkeken épület, építmény tájbaillő kialakítással, környezetbarát építési anyag használatával átépíthető, bővíthető, felújítható.

- Védett természeti területen és védőzónájában bármilyen tevékenység, valamint épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezésénél a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakhatóságként működik közre.

- Helyi védettségű természeti területen bármilyen tevékenység, valamint épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezése csak az Önkormányzat engedélyével, valamint az adott terület védetté nyilvánító rendeletében és a kezelési tervekben foglaltak figyelembe vételével végezhető.

###### V. FEJEZET
KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOK

Általános előírások
46. §

- A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi jogszabályban előírtakat kell figyelembe venni.

- Új funkció létesítése esetén, ha az a létesítmény az érvényes jogszabályok szerint hatásvizsgálat köteles, akkor a hatásvizsgálatot el kell végezni, legkésőbb az építési engedély iránti kérelem beadásáig.

- Új területhasználat, beruházás esetén az engedélyezés feltétele a környezeti adottságok, továbbá a változással várható környezeti hatások vizsgálatának elvégzése és e vizsgálatok és értékelésük csatolása az engedély kérelemhez.

A föld védelmének előírásai
47. §

- A földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozás, előkészítés) végzése során:

  - a kitermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönített területen kell tárolni újrahasznosításig,

  - a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során biztosítani kell a kiporzás elleni védelmet (nedvesítéssel, takarással),

  - az építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talaj hasznosítását helyben kell megoldani, vagy a szakhatóságok által előírt helyen és módon kell kezelni.

- A defláció elleni védelem érdekében azon 5 hektárt meghaladó szántó művelési ágú mezőgazdasági területen, amelynek az uralkodó szél irányába eső határától 50 m-en belül erdő művelési ágú terület, vagy védőfásítás nem található, a terület minimum 2%-án többszintes védőfásítást (fák és cserjék együttes telepítését) kell kialakítani, a teleknek az uralkodó szél, vagyis az ÉNy-i irányába eső határa mentén.

A vizek védelmének előírásai
48. §

- A 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet szerint a település szennyeződés érzékenységi besorolása „B”, vagyis érzékeny.

- A település közigazgatási területén szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedélyezhető. Belterületeken a szennyvíz csak közcsatornába, annak kiépítéséig zárt tárolóba vezethető. A csatornázatlan ingatlanokat a szennyvízelvezető hálózat kiépítését követő legkésőbb egy éven belül rá kell kötni a szennyvízelvezető hálózatra. Külterületen, ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető, zárt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés létesíthető.

- A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) csak megfelelő előtisztítás és a minőség ellenőrzése után engedhetők a befogadóba.

- Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok és tavak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a kezelő, üzemeltető köteles gondoskodni.

- A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell alkalmazni.

- A természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 1000 méteren belül a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes vegyi anyagok (műtrágya, növényvédő szer, hulladék) kijuttatása, elhelyezése tilos.

- Külterületen vízfolyások és vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül új építmények elhelyezése (amennyiben arról külön jogszabály nem rendelkezik) tilos.

Levegőtisztaság-védelem előírásai
49. §

- Légszennyezést okozó, helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyan technológiai és anyag kezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja meg az illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket.

Zaj és rezgés elleni védelem
50. §

- Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad engedélyezni és üzemeltetni, hogy az a területre, illetve létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési (imissziós és emissziós) határértékeket ne haladja meg.

Élővilág, élőhely védelme
51. §

- A beépítésre tervezett területeken a tényleges beépítésig biztosítani kell a jelenlegi művelési ág fenntartását.

- Védőzöld sávok, véderdősávok telepítésénél többszintű növényállományt kell kialakítani. A telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók.

Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás előírásai
52. §

- A településnek a szervezett gyűjtésbe és szállításba bevont területein az Önkormányzat által megbízott szervezetnek, vállalkozásnak kell végezni a kommunális hulladékelszállítást az Önkormányzat hulladékgazdálkodással foglakozó rendeletének megfelelően.

- Azokon a területeken, amelyek a szervezett gyűjtésbe nincsenek bevonva, a lakosságnak kell végezni a kommunális hulladékelszállítást.

- A kommunális és építési hulladék elhelyezése csak az Önkormányzat hulladékgazdálkodással foglakozó rendeletében meghatározott települési, vagy kistérségi lerakón történhet.

- Veszélyes hulladék a kommunális hulladéklerakó telepre nem kerülhet.

- A veszélyes hulladék gyűjtéséről, üzemi gyűjtőben történő biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállításáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodni. A telephelyen kívüli hulladéktárolás tilos.

- Állati hullák (tetemek) elhelyezése csak az erre a célra kijelölt dögkútban történhet. A tetemek elszállítását és megsemmisítését csak az erre a célra szakosodott és engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti.

###### VI. FEJEZET

###### VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata

53. §

- A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.

- Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

- A település közterületein engedélyezhető eltérő használat:

a)	hirdető (reklám) berendezés, melynek elhelyezése és működtetése nem zavarhatja a köz- és közlekedésbiztonságot, elhelyezéséhez az érintett szakhatóság engedélyének beszerzése szükséges,

b)	árusítópavilon, mozgó árusítóhely létesítése,

c)	közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek, töltőállomás),

d)	köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak),

e)	szobor, díszkút elhelyezése,

f)		távbeszélőfülke elhelyezése,

- építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), építőanyag-tárolás.

- A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások:

- megengedett legnagyobb építménymagasság árusító pavilon esetében: 3,5 m, legnagyobb alapterület: 6,0 m2, az építményt magastetős kialakítással (20-450), tájbaillő módon kell elhelyezni. A gyalogos forgalmat nem zavarhatja, épület bejárata elé nem helyezhető, építménytől legalább 1,20 m-re, a tűzrendészeti előírásokat is figyelembe véve helyezhető el.

- A megállók várakozóhelyein csak áttört, illetve átlátszó anyagokból kialakított beállók alakíthatók ki.

- A közterületet az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően kell kialakítani.

Belterületbe vonandó területek átmeneti szabályozása

54. §.

- A belterületbe-vonásra tervezett területek övezeti besorolását a belterületi szabályozási tervlap tartalmazza. Belterületbe vonásukig jelenlegi művelési águknak megfelelő átmeneti hasznosításuk biztosítandó.

- A belterületi határ változtatása szabályozási terv alapján lehetséges.

- A belterületbe-vonásra kijelölt külterületeken a belterületbe vonásig telekalakítás végezhető, de építési tevékenység nem.

Záró rendelkezések
55. §

- Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv 2004. év január hó 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 28/1996.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet és a 23/2001.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Abony, 2003. december 17.

| Dr.Gajdos István József | # Varga Sándorné |
| --- | --- |
| polgármester | jegyző |

Kihirdetve: 2003. december 17.

Varga Sándorné

jegyző

## Függelék

F-1.: A legfontosabb magyarországi őshonos fa és cserjefajok tájékoztató jegyzéke

A következő felsorolás összefoglalóan tartalmazza a legfontosabb magyarországi őshonos fa és cserjefajok jegyzékét, melyet az adott tájra jellemző társulásoknak, valamint a termőhelyi adottságoknak megfelelően kell alkalmazni.

| tudományos (latin) elnevezés | magyar elnevezés |
| --- | --- |
| lombos fák |  |
| Acer campestre | mezei juhar |
| Acer platanoides | korai juhar |
| Acer pseudoplatanus | hegyi juhar |
| Acer tataricum | tatár juhar, feketegyűrű juhar |
| Alnus glutinosa | enyves éger, mézgás éger |
| Alnus incana | hamvas éger |
| Betula pendula | közönséges nyír, bibircses nyír |
| Betula pubescens | szőrös nyír, pelyhes nyír |
| Carpinus betulus | közönséges gyertyán |
| Carpinus orientalis | keleti gyertyán |
| Castanea sativa | szelídgesztenye |
| Cerasus avium (Prunus avium) | vadcseresznye, madárcseresznye |
| Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) | sajmeggy |
| Fagus sylvatica | közönséges bükk |
| Fraxinus angustifolia ssp. pannonica | magyar kőris |
| Fraxinus excelsior | magas kőris |
| Fraxinus ornus | virágos kőris, mannakőris |
| Juglans regia | közönséges dió |
| Malus sylvestris | vadalma |
| Padus avium | zelnicemeggy, májusfa |
| Populus alba | fehér nyár |
| Populus canescens | szürke nyár |
| Populus nigra | fekete nyár |
| Populus tremula | rezgő nyár |
| Pyrus pyraster | vadkörte, vackor |
| Quercus cerris | csertölgy, cserfa |
| Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. conferta) | magyar tölgy |
| Quercus petraea (Q. sessiliflora) | kocsánytalan tölgy |
| Quercus pubescens | molyhos tölgy |
| Quercus robur (Q. pedunculata) | kocsányos tölgy |
| Salix alba | fehér fűz |
| Sorbus aria | lisztes berkenye |
| Sorbus aucuparia | madárberkenye |
| Sorbus dégenii | - |
| Sorbus domestica | házi berkenye |
| Sorbus pseudolatifolia | - |
| Sorbus rédliana | - |
| Sorbus semiincisa | budai berkenye |
| Sorbus torminalis | barkóca berkenye |
| Tilia cordata (T. parviflora) | kislevelű hárs |
| Tilia platyphyllos (T. grandifolia) | nagylevelű hárs |
| Tilia tomentosa (T. argentea) | ezüst hárs |
| Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus scabra) | hegyi szil |
| Ulmus laevis | vénic szil |
| Ulmus minor (Ulmus campestris) | mezei szil |
| tűlevelű fajok (fenyők) |  |
| Abies alba | jegenyefenyő |
| Juniperus communis | közönséges boróka, gyalogfenyő |
| Larix decidua | vörösfenyő |
| Picea abies (Picea excelsa) | lucfenyő |
| Pinus sylvestris | erdei fenyő |
| Taxus baccata | közönséges tiszafa |
| lombos cserjék |  |
| Alnus viridis | havasi éger, zöld éger |
| Amelanchier ovalis | közönséges fanyarka |
| Amygdalus nana (Prunus tenella) | törpe mandula |
| Artemisia alba | sziklai üröm |
| Berberis vulgaris | közönséges borbolya, sóskafa |
| Calluna vulgaris (Erica vulgaris) | csarab |
| Cerasus fruticosa (Prunus fruticosa) | csepleszmeggy |
| Clematis vitalba | erdei iszalag |
| Colutea arborescens | pukkanó dudafürt |
| Cornus mas | húsos som |
| Cornus sanguinea | veresgyűrű som |
| Coronilla emerus | - |
| Corylus avellana | közönséges mogyoró |
| Cotinus coggygria | cserszömörce |
| Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris) | szirti madárbirs |
| Cotoneaster nigrum (C. melanocarpa) | fekete madárbirs |
| Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosa, C. orientalis) | nagylevelű madárbirs, gyapjas madárbirs |
| Crataegus laevigata (C. oxyacantha) | kétbibés galagonya |
| Crataegus monogyna | egybibés galagonya |
| Crataegus nigra | fekete galagonya |
| Crataegus pentagyna | ötbibés galagonya |
| Cytisus ausrtiacus | buglyos zanót |
| Cytisus hirsutus | borzas zanót |
| Cytisus nigricans | fürtös zanót |
| Cytisus decumbens (C. procumbens) | - |
| Cytisus supinus (C. capitalus) | gombos zanót |
| Daphne cneorum | henyeboroszlán |
| Daphne laureola | babérboroszlán |
| Daphne mezereum | farkasboroszlán |
| Erica carnea | alpesi erika |
| Euonymus europaeus | csíkos kecskerágó |
| Euonymus verrucosus | bibircses kecskerágó |
| Frangula alnus (Rhamnus frangula) | kutyabenge |
| Genista tinctoria | festő rekettye |
| Hedera helix | közönséges borostyán |
| Helianthemum numullarium | napvirág |
| Hippophae rhamnoides | homoktövis |
| Laburnum anagyroides | közönséges sárgaakác, aranyeső |
| Ligustrum vulgare | közönséges fagyal |
| Lonicera caprifolium | jerikói lonc |
| Lonicera xylosteum | ükörke lonc, ükörke |
| Prunus spinosa | kökény |
| Rhamnus catharticus | varjútövis (benge) |
| Ribes alpinum | havasi ribiszke |
| Ribes uva-crispa | - |
| Rosa canina | gyepűrózsa |
| Salix caprea | kecskefűz |
| Salix cinerea | rekettyefűz, hamvas fűz |
| Salix eleagnos | ciglefűz, parti fűz |
| Salix fragilis | törékeny fűz csőrege fűz |
| Salix pentandra | babérfűz |
| Salix purpurea | csigolyafűz |
| Salix rosmarinifolia | serevényfűz |
| Salix triandra | mandulalevelű fűz |
| Salix viminalis | kosárkötő fűz |
| Sambucus nigra | fekete bodza |
| Sambucus racemosa | fürtös bodza |
| Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius) | seprőzanót |
| Spiraea media | szirti gyöngyvessző |
| Spiraea salicifolia | fűzlevelű gyöngyvessző |
| Staphylea pinnata | mogyorós hólyagfa |
| Viburnum lantana | ostorménfa |
| Viburnum opulus | kányabangita |
| Vitis sylvestris | ligeti szőlő |